Plan logique du réseau – Club Photo Nailloux

1. Objectifs et principes

- Connectivité sécurisée pour chaque site.

- Séparation logique des groupes via VLANs.

- Centralisation des services critiques au siège : DNS, DHCP, mail, NAS, base de données, web, monitoring.

- Administration simple et évolutive.

- Principes : segmentation VLAN, sous-réseaux adaptés, routage dynamique, sécurité renforcée, supervision centralisée.

2. Découpage par site

🏢 Siège – Site principal

- Utilisateurs : 16 membres + 100 adhérents

- Équipements : Switch1/2/3 (48 ports), routeur principal

- Services : DNS/DHCP, mail, NAS, base, web, monitoring

| VLAN | Groupe / Service | Ports Switch | Plage IP (IPv4) | Masque | Passerelle (IPv4) | Sous-réseau IPv6 | Passerelle (IPv6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Direction | 1–4 (Sw1) | 10.0.0.2 – 10.0.0.14 | /28 | 10.0.0.1 | 2001:db8:0:10::/64 | 2001:db8:0:10::1 |
| 11 | Création | 5–8 (Sw1) | 10.0.0.18 – 10.0.0.30 | /28 | 10.0.0.17 | 2001:db8:0:11::/64 | 2001:db8:0:11::1 |
| 12 | Staff adhérents | 9–12 (Sw1) | 10.0.0.34 – 10.0.0.46 | /28 | 10.0.0.33 | 2001:db8:0:12::/64 | 2001:db8:0:12::1 |
| 13 | Communication | 13–16 (Sw1) | 10.0.0.50 – 10.0.0.62 | /28 | 10.0.0.49 | 2001:db8:0:13::/64 | 2001:db8:0:13::1 |
| 14 | Adhérents Switch1 | 17–23 (Sw1) | 10.0.1.2 – 10.0.1.8 | /28 | 10.0.1.1 | 2001:db8:0:14::/64 | 2001:db8:0:14::1 |
| 14 | Adhérents Switch2 | 1–47 (Sw2) | 10.0.1.16 – 10.0.1.62 | /26 | 10.0.1.1 | 2001:db8:0:14::/64 | 2001:db8:0:14::1 |
| 14 | Adhérents Switch3 | 1–46 (Sw3) | 10.0.1.64 – 10.0.1.109 | /26 | 10.0.1.1 | 2001:db8:0:14::/64 | 2001:db8:0:14::1 |

🏭 Site 1 – Support logistique

- Utilisateurs : 12 membres + 28 adhérents

- Équipements : Switch4 (48 ports), routeur local

| VLAN | Groupe / Service | Ports Switch | Plage IP (IPv4) | Masque | Passerelle (IPv4) | Sous-réseau IPv6 | Passerelle (IPv6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Comptabilité | 1–6 | 10.0.2.2 – 10.0.2.14 | /28 | 10.0.2.1 | 2001:db8:1:20::/64 | 2001:db8:1:20::1 |
| 21 | Support technique | 7–12 | 10.0.2.18 – 10.0.2.30 | /28 | 10.0.2.17 | 2001:db8:1:21::/64 | 2001:db8:1:21::1 |
| 22 | Adhérents Site 1 | 13–40 | 10.0.2.34 – 10.0.2.62 | /27 | 10.0.2.33 | 2001:db8:1:22::/64 | 2001:db8:1:22::1 |

🖼️ Site 2 – Expositions / Événements

- Utilisateurs : 12 membres + 20 adhérents

- Équipements : Switch5 (32+ ports), routeur, VPN IPsec vers le siège

| VLAN | Groupe / Service | Ports Switch | Plage IP (IPv4) | Masque | Passerelle (IPv4) | Sous-réseau IPv6 | Passerelle (IPv6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Administratif | 1–12 | 10.0.3.2 – 10.0.3.14 | /28 | 10.0.3.1 | 2001:db8:2:30::/64 | 2001:db8:2:30::1 |
| 31 | Adhérents Site 2 | 13–32 | 10.0.3.18 – 10.0.3.46 | /27 | 10.0.3.17 | 2001:db8:2:31::/64 | 2001:db8:2:31::1 |

3. WAN et VPN

| Lien | Sous-réseau IPv4 | Masque | Passerelle | Sous-réseau IPv6 | Passerelle IPv6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAN point-à-point | 10.0.10.x/30 | 255.255.255.252 | Selon interface | 2001:db8:10::/64 | Selon interface |
| VPN site2 → siège | 10.0.20.0/30 | 255.255.255.252 | Selon config VPN | 2001:db8:20::/64 | Selon config VPN |

4. Principes clés

- VLANs séparés pour sécurité et gestion.

- Routeur unique avec interfaces VLAN (SVI) pour interconnexion.

- Passerelle = IP du routeur dans chaque sous-réseau.

- DHCP centralisé avec relais sur chaque VLAN/site.

- Documentation claire VLAN ↔ Ports ↔ IP pour maintenance.

5. Routage et interconnexion

Protocole : OSPF

- Standard, fiable et rapide en convergence.

- Adapté aux architectures multi-sites.

- Routage inter-VLAN géré via routeurs .

- Tous les sites regroupés dans l’Area 0 (backbone).

- Liens WAN et VPN inclus dans OSPF.

- Chaque site annonce ses sous-réseaux locaux.

- Route par défaut propagée depuis le siège vers Internet.

6. Sécurité

- ACL et firewall pour séparer les adhérents des serveurs.

- VPN IPsec entre le site 2 et le siège.

- Supervision centralisée et journalisation.

- Automatisation : scripts d’audit et de sauvegarde.